3.4 NT-C的合成

反应原理：

投料配比:

| 原材料 | 摩尔配比 | 分子量 | 投量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NTKW-B | 1 | 220.26 | 1.9kg |  |
| 溴苄 | 1.5 | 171.04 | 2.2kg | 密度 1.44 |
| 钠氢 | 2 | 24.00 | 690g | 含量60% |
| 四丁基碘化铵 | 0.02 | 369.37 | 63.6g |  |
| 无水四氢呋喃 |  |  | 6.7L | V/M=3.5，反应 |
| 乙醇 |  |  | 1L | 后处理 |
| 乙酸乙酯 |  |  | 6L | 后处理 |
| 乙酸乙酯 |  |  | 20L | 过柱 |
| 石油醚 |  |  | 99L | 过柱 |
| 无水硫酸钠 |  |  | 500g |  |

操作过程:

| 步骤 | 工艺描述 | 估计时间 （分钟） |
| --- | --- | --- |
| 1.投 料反 应 | 向反应瓶中加入690gNaH(60%)和 5LTHF，1.9KgNT-B 加入2L无水THF，滴加入上述体系中，30分钟内滴完，控 温35-45℃。滴毕加热至40℃反应1h,降温至30℃,加入63.6g 四丁基溴化铵，加入2.2kg溴苄，控温40℃以下。加毕，保 温30℃反应1h。TLC(乙酸乙酯：石油醚=1:3)监测反应反应 | 6小时 |
| 2.后 | 完毕。 反应完毕后，降温至10℃，分批加入1L乙醇，1L 水淬 | 3小时 |